广州市第十二人民医院天河院区病床设备带、中心氧房设施年度维保服务项目需求

第一节 采购要求

一、本项目采购服务内容为: 天河院区病床设备带、中心氧房设施年度维保服务项目。

维修和维保项目最高限价为9.5万元/年，服务期1年。

二、服务内容及要求：

1、维保人员持证上岗低压电工操作证、焊工操作证、特种设备操作证书（R1））。

2、零配件价格见清单（后附），50元内（含50元）零配件由乙方免费提供，超50元的零配件经院方核准后更换。

3、增值服务:①特种设备相关问题咨询②医用气体系统免费会诊。

4、保证设备带及组件无缺损，功能完好；设备带上的气体终端出现故障报修时,维修人员1小时内到场进行维修处理，并在2小时内修复（该项列入考核），并及时向管理科室说明故障情况。

5、维保人员定期巡查各个病区的设备带终端及组件、呼叫器、床头灯、开关插座，并记录作为季度工作总结内容提交主管部门；

7、定期检查病房氧气总阀、负压总阀，保证医用气体的使用安全通畅；

8、更换的零配件原则上采用原厂原品牌规格产品，如因原厂停产导致零件难以采购，在获得医院书面或微信或邮件同意后，更换符合国家标准的其他品牌零配件；

9、定期培训相关科室使用人员，确保各设备使用安全顺畅，保障使用者及病人安全；

10、服务期间维保人员可7×24小时电话联系。

零配件价格清单

| 住院部病床、呼叫系统、设备带及终端统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 总数 | 单位 | 更换单价 |
| 01 | 液氧站长柄截止阀 | 简阳瑞丰，DN32 | 14 | 只 | 2125.5 |
| 02 | 液氧站低温泄液阀 | 简阳瑞丰，DN15 | 2 | 只 | 1722.5 |
| 03 | 液氧汇流排减压阀 | 捷锐，流量200m³/h | 2 | 只 | 1500 |
| 04 | 病房氧气总阀 | 广州现代 | 146 | 套 | 100 |
| 05 | 病房负压总阀 | 广州现代 | 146 | 套 | 130 |
| 06 | 设备带负压终端 | 广州现代 | 440 | 个 | 350 |
| 07 | 设备带氧气终端 | 广州现代 | 440 | 个 | 350 |
| 08 | 设备带床头灯 | 同品牌 | 440 | 个 | 80 |
| 09 | 病房床头呼叫器 | 深圳鑫旭佳 | 440 | 个 | 180 |
| 10 | 病房厕所紧急呼叫器 | 深圳鑫旭佳 | 146 | 个 | 100 |
| 11 | 病房呼叫系统主机 | 深圳鑫旭佳 | 10 | 套 | 3200 |
| 12 | 病房呼叫系统主控箱 | 深圳鑫旭佳 | 10 | 套 | 1500 |

第二节 商务要求

1、配合并协助医院设备科的工作，针对我院病房设施情况提出建议。

2、每次维修完成后应出具维修报告，并由使用科室、后勤设备管理科确认验收。

3、最高限价为9.5万元一年，服务期为1年，一季度一支付，每季度底根据考核情况进行结算。

3、若报修响应时间不及时或临床科室投诉，将按每次一千元的罚金扣除中标方维保款项。