医疗大模型算力群集采购项目（硬件部分）

需求书

- 项目名称

项目名称：医疗大模型算力群集采购项目（硬件部分）

- 项目背景

随着人工智能技术的飞速发展，特别是以大语言模型（LLM）为代表的生成式AI展现出强大的自然语言处理和逻辑推理能力，AI技术在医疗领域的应用正从管理、后勤等外围业务，向病历内涵质控、辅助诊疗、智能人机交互等核心临床业务深度渗透。

为响应国家《关于深入实施人工智能+行动的意见》，推动新质生产力发展，采购3台高性能AI计算节点及1台高速互联交换机组建算力集群，构建自主可控的医疗大模型基座。

- 采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用大模型高性能服务器 | 详见4.1 章节 | 3台 |
| 2 | 高速交换机 | 详见4.2章节 | 1台 |

- 详细配置参数

4.1 通用大模型高性能服务器参数要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 机箱规格 | 高度4U机架式服务器，含导轨。 |
|  | 自主可控 | 投标机型应满足国产化要求，并采用同一厂家的CPU及AI处理器芯片，确保产品在生态适配、性能协同及软件兼容性层面实现全链路可控，保障设备与信息资产安全。（供应商需提供证明材料并加盖公章） |
|  | 处理器 | 配置≥4个精简指令集架构处理器，单颗处理器物理核数≥48核，主频≥2.5GHz。 |
|  | AI算力 | 整机配置≥8颗AI处理器，单颗AI处理器提供≥280T FLOPS@FP16、≥75T FLOPS@FP32算力，单颗AI处理器HBM内存≥64GB，处理器直出200G RoCE网络，AI处理器之间的互联带宽不低于390GB/s。 |
|  | 内存 | 配置≥16 条 64GB DDR4 RDIMM内存。 |
|  | 硬盘 | 配置≥2*1.92TB SSD，≥8*3.84TB SSD 硬盘，配置磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/5/10。 |
|  | 网卡 | 配置≥4*25GE光口（含模块），配置≥8*200GE ROCE光口（含模块） |
|  | 电源 | 配置≥4*2600W白金交流电源，满配冗余热插拔电源，配置≥8个风扇，支持单风扇失效和热插拔。 |
|  | 供应保障 | 为保障业务延续性，提供服务器主板供应商针对本次项目出具的供应保障函。（供应商需提供证明材料并加盖公章） |
|  | 服务周期 | 提供原厂商首次安装服务和≥3年7*24小时产品免费服务周期。 |

4.2 高速交换机参数要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 性能要求 | 交换容量≥25Tbps，包转发率≥19000Mpps，提供官网链接及截图证明（若官网有双指标，则以最低的为准）。 |
|  | 端口要求 | 400GE 光接口≥32个（兼容200GE/100GE），10GE光口≥2，提供官网链接及截图证明。。 |
|  | 硬件 | 设备高度≤1U。 |
|  |  | 电源模块槽位≥2个，风扇模块槽位≥6个，满配电源风扇。 |
|  |  | 设备关键芯片（CPU芯片和转发芯片）要求国产化。（供应商需提供证明材料并加盖公章） |
|  | 二层功能 | 支持Access、Trunk和Hybrid三种模式 |
|  |  | 支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术。 |
|  | 三层功能 | 支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP 等 IPv4 动态路由协议。 |
|  |  | 支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议。 |
|  |  | 支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由。 |
|  | QOS | 支持MAC漂移联动端口 error-down。（供应商需提供证明材料并加盖公章） |
|  |  | 支持基于VLAN/子接口/BD/VxLAN 隧道的MAC-LIMIT。 |
|  | 可靠性 | 支持数据面故障快速自愈。（供应商需提供证明材料并加盖公章） |
|  |  | 支持VRRP、VRRP负载分担、BFD for VRRP 。 |
|  | 配置和维护 | 支持IFIT随流检测功能。 |
|  |  | 支持Packet Event：丢包可视、超长时延可视。 |
|  |  | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH。 |
|  |  | 端口侧面板和电源侧面板都配备系统运行状态灯和远程运维ID指示灯（现场定位用指示灯，运维人员可远程控制ID灯开启和关闭）。（供应商需提供证明材料并加盖公章） |
|  | 流量分析 | Netstream满足10GE 1:1采样。（供应商需提供证明材料并加盖公章） |
|  | 实配 | 双电源，满配400G多模光模块（可一分二）。 |
|  | 服务周期 | 提供原厂商首次安装服务和≥3年7*24小时产品免费服务周期。 |