24个月短信服务采购项目（2026年）用户需求

- 一、项目名称和概述

1、项目名称：24个月短信服务采购项目（2026年）

2、概述：本项目采购的短信服务，主要用于职工、患者及访客的挂号预约、诊疗业务及其他相关通知推送。短信业务应支持向国内所有移动、电信、联通、广电四家运营商号码发送实时短信（港澳台地区除外）功能。

- 二、采购清单

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 服务要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 短信服务 | 1、每月发送约300万条四网合一的短信 2、以每条短信单价，按实际使用数量结算 3、服务期限：本项目合同期为两年，按短信服务确认开通之日作为短信付款的起始时间 | 详见技术参数 | 1项 |

三、技术参数

- 1. 技术要求

  - 短信发送要求

    - 供应商提供的号码可以向国内（港澳台地区除外）所有合法的移动、电信、联通、广电等手机用户发送短信。

    - 剔除用户原因（关机、脱网等）情况下，要求所提供平台MO（短信上行，指用户发送短信至服务器端）成功率不低于97%，MT（短信下行，指服务器端发信息至用户）成功率不低于95%，全程接通率不低于95%；状态报告返回率不低于97%；短信下发延时低于12秒；并提供不少于500条/秒带宽。短信状态报告回送率大于 97%（含短信状态回送率）。

    - 支持短信群发能力。平台可通过页面提交单批次支持不少于60万个手机号码进行发送，收到短信的客户可根据内容直接进行回复上行短信。

    - 短信服务方需提供含四网统一的码号资源，实现移动、电信、联通、广电用户收到统一标识的短信号码，并提供一条备用的四网统一的码号资源。

    - 协助院方完成短信内容的备案，确保院方短信内容中允许包含指定号码和链接。

  - 短信服务

    - 要求短信服务平均无故障率不低于 99.99%；排除其他网元故障，行业短信网关平均无故障时间不少于20000小时。

    - 具有存储转发的能力，对信息的存储能力可以通过参数进行调配，存储容量至少达到100 万条。具有存储转发能力和错误重发的机制，以防止数据包的丢失。

    - 短信服务支持上行短信的接收及下行短信的存储，可存储客户发送及上行数据，存储时限要求不少于6个月，可以查看及存储发送号码数据、发送状态报告、回执返回报告，并且具备查看功能，整体发送情况及成功率；对短信发送状态及发送质量，可实时可视化监控且后台查询操作。

    - 供应商能根据不同查询条件统计出的短信发送接收数量，以列表形式列出，支持导出到 Excel表中。统计内容需包括用户发送统计、业务发送统计、业务接收统计、接口业务统计、统计总报表等数据。

    - 短信平台提供质量监控功能，能够对平台所接入的通道进行监控，监控内容包括：短信成功率、发送速率及各短信通道和链路的质量。对于平台出现故障的问题，平台将第一时间生成故障告警短信，并将短信推送到相关工程师，以保障平台稳定运行。

    - 为保障短信平台的稳定和不中断业务，供应商需在合同签订后5个工作日内完成短信发送通道与院方短信平台的平稳对接工作，确保院方短信业务不受中断。

  - 系统对接要求

    - 支持通过浏览器访问使用，无需进行客户端安装。

    - 支持第三方协议的接口对接方式，可通过协议插件的方式与院方已有业务系统进行方便快捷的集成，支持的接口包括SDK、HTTP接口、socket接口、web service、数据库引擎，保证数据传输的安全性。

    - 数据源和目标数据可以是WEB页面数据或通过CMPP、SDK、HTTP等接口进行短信提交，支持J2EE平台标准和XML交换标准，有良好的平台兼容性。可应用于Windows和Linux系统。

    - 可以根据院方要求制定接入方式、提供多种接口服务。根据不同类型业务特色和技术要求特点，量身定制相应的数据通信解决方案。

    - 能够方便的加入服务节点以及增加接口服务，能够根据需要，通过增加硬件配置的方式对平台进行扩容。

    - 平台必须统一规范建设，通过制定统一的数据共享与交换标准，建设统一的数据共享交换机制，可以避免重复投资，降低接口的复杂性。

2. 安全保密要求

  - 供应商提供的短信服务接口或短信网关需通过三级等级保护评测。

  - 为保证院方短信应用的接入安全，供应商的接入模块对于外部实体要求进行鉴权操作，支持用户名、密码等传统方式，还支持证书加密、IP鉴权等多种鉴权方式。

  - 短信内容传输的安全性。采用加密算法对数据进行加密，由供应商进行校验与解密。确保数据不会被破解或篡改，确保数据的安全。

  - 供应商配备专人运维，包括日常设备巡检、定期漏扫，7*24小时巡检预警，防止端口被盗用等。

- 3. 运维和优化服务要求

- 3.1保障院方短信应用业务稳定运行，供应商负责短信平台日常运维工作。同时根据院方业务需求和安全管理要求，对短信平台进行优化升级，并根据院方业务软件系统对接需求，做好短信平台接口开发和集成工作，维护相关接口的正常运行。

- 3.2日常运维与故障处理，对短信平台出现或者可能出现的问题进行排查，对故障及时有效处理，提供7天×24小时技术支持服务，同时提供咨询类、操作类疑难解答。按要求定期对短信平台健康检查与优化，能够提出合理的优化建议，或按要求对平台配置、运行环境、接口参数等内容进行优化，更新相应文档，以达到平台健康稳定运行的要求。

- 3.3发送全过程监控，需对短信平台相关通道、接口、服务器等进行监控，实时监测各个模块的运行情况，一旦出现异常，立即预警通知院方。

- 3.4全方位冗余保障，健全完善短信平台数据备份架构。当短信平台出现故障时，短信应用服务能快速、无缝地迁移到备用服务器上运行，并通过人工手动方式进行切换，所有相关工作应在2个小时内完成。

- 3.5安全防护与加固，按网络安全法、信息系统等级保护等相关要求，做好短信平台安全防护和加固工作，定期对短信平台开展安全巡检，对发现的安全威胁、网络攻击、系统漏洞等安全隐患，立即落实整改和加固措施，确保安全。

- 3.6供应商须有完整的维护记录管理，确保所有问题提出及处理有记录，有供双方共同记录反馈的简捷的操作方式，达到经双方确认真实可信，可跟踪问题解决情况，查询所有维护记录，并可作为验收依据。

- 3.7供应商需根据院方要求，每月提供短信发送量情况。

- 3.8每周进行短信网关巡检，对系统运行的软硬件情况（尤其是数据库环境）进行监控，并出具巡检报告，针对潜在的风险应提供解决方案并实施。

- 3.9供应商配备专人运维，包括日常设备巡检、定期漏扫，7*24小时巡检预警，防止端口被盗用等。

- 服务响应要求

- 4.1日常维护响应

- 4.1.1工作期间（正常工作日8：00-18：00），信息系统故障响应时间不超过0.5小时，到达现场时间不超过1小时；

- 4.1.2非工作期间，信息系统故障响应时间不超过1小时，到达现场时间不超过2小时。

- 4.1.3供应商应提出故障解决方案，工作至故障修妥完全恢复正常服务为止，修复时间不超过1个工作日。

- 4.2修改调整、系统集成响应

- 4.2.1供应商应在院方提交修改调整内容后的10天内落实交付，否则从第二天（24小时后）开始，每天罚款当期合同金额的0.5%，直至扣除完当期所有剩余未付金额。

- 4.2.2若供应商未能在30天内仍未落实交付，院方有权终止合同。

- 4.3供应商应作出无推诿承诺，即供应商在收到院方报修通知及要求后，须按照“日常维护响应”的要求派技术人员到场，全力协助、使系统恢复正常。

- 其他要求

- 5.1服务地点：广东省人民医院。

- 5.2供应商需在对本项目进行深入的研读、并充分了解本项目采购需求及需要实现的目标、功能的基础上制定项目整体服务方案，并在投标文件中提供。服务方案至少包含对医院短信业务的了解；技术路线、架构、功能的掌握及服务过程中的重点难点。

- 5.3本项目服务要求包括系统对接要求、安全保密要求、短信服务质量监控要求等。医院信息化系统每年至少经过四次漏洞扫描和安全检测，一旦发现有最新的信息安全问题时，要求供应商需即刻处理。因此，供应商对拟投入本项目的“短信平台”具备完全自主可控的权利，以便更好、更及时的满足院方对于系统的修改调整和系统集成响应需求。

- 5.4服务人员要求：供应商需为本项目组建专业的服务团队，服务团队成员负责本项目系统对接要求、安全保密要求、短信服务质量监控要求，包括院方内网和外网业务系统维护服务，供应商拟投入的人员应当具备丰富的同类工作经验及成熟的技术能力，通过计算机技术相关专业或者通信专业技术人员水平考试或职称评定，具体要求如下：

- 5.4.1项目负责人1人：负责项目统筹协调等服务支持及跟进。项目经理需具备满足本项目采购需求的专业能力以及同类项目经验，并通过计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试和通信专业技术人员职业水平考试，具备信息系统项目管理师证书、信息安全工程师证书、通信专业技术人员中级或以上证书。

- 5.4.2后台维护人员2人（即项目技术人员）：负责短信平台远程系统调试、系统修改调整、系统集成响应、故障处理服务，如遇重大故障，需到现场处理。 维护人员需具备满足本项目采购需求的专业能力以及同类项目经验，并通过计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试，具备网络工程师证书、信息安全工程师证书、软件设计师证书、数据库系统工程师证书。

四、合同款支付方式

院方将按如下方式向供应商支付合同费用：

1、付款周期：项目每三个月支付一次短信费用，按院方、供应商共同确认的实际发送条数计费，直至合同期满。

2、支付起始时间： 本项目合同期为两年，按短信服务确认开通之日作为短信付款的起始时间。