牵引复位器采购需求

| 序号 | 参数项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体结构 | 由骨科保护支具、医用外固定支具、可调式牵开器、骨把持器及配套工具组成，支持双反牵引复位操作 |
| 2 | 骨科保护支具 | 展开高度≥260mm，折叠高度＜100mm，长度≤420mm，宽度≤300mm，可高温高压消毒 |
| 3 | 医用外固定支具 | 外径Φ25mm，最大跨度≥700mm，杆体可透X光；配不锈钢固定销1个、高分子固定销2个（可透光）、锁紧钉2个 |
| 4 | 可调式牵开器 | 张口可调，最大张口尺寸≥200mm，最小张口尺寸≤195mm；配通用型、专用型各1个 |
| 5 | 骨把持器与固定夹 | 骨把持器长度≥320mm，数量2个；骨折固定夹配单孔、双孔各1个，长度≥240mm |
| 6 | 肢体固定器 | 规格Φ5.0mm，长度≥35mm，数量2个 |
| 7 | 配套工具 | 含SW5扳手、T型扳手、棘轮扳手、SW5起子、SW3.5起子、72mm快换手柄、挂钩各1个 |
| 8 | 骨牵引针 | Φ2.5mm，长度≥450mm 2根；Φ3.0mm，长度≥350mm 2根 |
| 9 | 消毒与兼容性 | 所有金属部件可重复消毒使用；高分子部件可透X光，不影响术中影像判断 |
| 10 | 其他 | 配置工具盒 |